Ausschreibungsempfehlung für

COMETEC- Wandanschlussprofil der Serie W 50

Pos. 1 			lfdm.	COMETEC-Wandanschlussprofil

Serie W 50

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,

aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,

Ansichtsfläche glatt,

Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net

Internet: www.cometec.net

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 2			Stück	Ecken des COMETEC-Wandanschlussprofils der Pos. 1

wie folgt herstellen:

wandseitige Versteifung- und Flanschrippen einschneiden,

(Innenecke: glatter Schnitt  /  Außenecke: Keilschnitt 12 mm = 90°)

Profilecke biegen und durchgehend um die Gebäudeecke führen

Gestoßene Profilecken sind nicht zulässig.

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren

als Zulage Lohn je Stück	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 3			Stück	Stoßverbinder für COMETEC-Wandanschlussprofile der Pos. 1

liefern und montieren

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 4	 		lfdm.	Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos. ........ :

(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)

Farbton .............................	gemäß RAL ...............

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.........

als Zulage Material je lfdm.	EP: ..............	GP: ...................

Ausschreibungsempfehlung für

COMETEC- Wandanschlussprofil der Serie W 65-DP + W 65

Pos. 1	 		lfdm.	COMETEC-Wandanschlussprofil mit Dichtprofil

Serie W 65-DP

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,

aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,

Ansichtsfläche glatt,

Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig, mit

COMETEC-Dichtprofil DP2 aus CoEx-TPE,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Die Fuge zwischen Wand und W 65-DP muss entsprechend

DIN 18540 ausgebildet sein

(mind. 10 x 10 mm Fugendichtungsmasse).

Durch das COMETEC-Dichtprofil DP2 ist eine durch-

gehende Auflage für die Fugendichtungsmasse gegeben

und es trennt gleichzeitig die Dichtungsmasse von der

Wandanschluss-Dichtungsbahn

Eine Dreiflankenhaftung der Fugendichtungsmasse

der Pos. ……….. ist nicht zulässig.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net

Internet: www.cometec.net

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 1.1	 		lfdm.	COMETEC-Wandanschlussprofil

Serie W 65

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,

aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,

Ansichtsfläche glatt,

Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon:	(0202) 28043-0

Telefax:	(0202) 28043-90

Email:	Flachdachteam@cometec.net

Internet:	www.cometec.net

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 2			Stück	Ecken des COMETEC-Wandanschlussprofils der Pos. 1 oder 1.1

wie folgt herstellen:

wandseitige Versteifung- und Flanschrippen einschneiden,

(Innenecke: glatter Schnitt  /  Außenecke: Keilschnitt 12 mm = 90°)

Profilecke biegen und durchgehend um die Gebäudeecke führen

Gestoßene Profilecken sind nicht zulässig.

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren

als Zulage Lohn je Stück	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 3			Stück	Stoßverbinder für COMETEC-Wandanschlussprofile der Pos. 1 oder 1.1 :

liefern und montieren

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 4	 		lfdm.	Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos. 1 oder 1.1 :

(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)

Farbton .............................	gemäß RAL ...............

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.........

als Zulage Material je lfdm.	EP: ..............	GP: ...................

Ausschreibungsempfehlung für

COMETEC- Wandanschlussprofil der Serie W 85-DP + W 85

Pos. 1	 		lfdm.	COMETEC-Wandanschlussprofil mit Dichtprofil

Serie W 85-DP

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,

aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,

Ansichtsfläche glatt,

Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig, mit

COMETEC-Dichtprofil DP2 aus CoEx-TPE,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Die Fuge zwischen Wand und W 65-DP muss entsprechend

DIN 18540 ausgebildet sein

(mind. 10 x 10 mm Fugendichtungsmasse).

Durch das COMETEC-Dichtprofil DP2 ist eine durch-

gehende Auflage für die Fugendichtungsmasse gegeben

und es trennt gleichzeitig die Dichtungsmasse von der

Wandanschluss-Dichtungsbahn

Eine Dreiflankenhaftung der Fugendichtungsmasse

der Pos. ........ ist nicht zulässig.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net

Internet: www.cometec.net

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 1.1	 		lfdm.	COMETEC-Wandanschlussprofil

Serie W 85

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,

aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur;

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm,

Ansichtsfläche glatt,

Versteifungs- und Flanschrippen wandseitig,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: Flachdachteam@cometec.net

Internet: www.cometec.net

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 2			Stück	Ecken des COMETEC-Wandanschlussprofils der Pos. 1 oder 1.1

wie folgt herstellen:

wandseitige Versteifung- und Flanschrippen einschneiden,

(Innenecke: glatter Schnitt  /  Außenecke: Keilschnitt 12 mm = 90°)

Profilecke biegen und durchgehend um die Gebäudeecke führen

Gestoßene Profilecken sind nicht zulässig.

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß DIN flucht- und höhengerecht montieren

als Zulage Lohn je Stück	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 3			Stück	Stoßverbinder für COMETEC-Wandanschlussprofile der Pos. 1 oder 1.1 :

liefern und montieren

Material: ...............	Lohn: ...............	EP: ...............	GP: ....................

Pos. 4			lfdm.	Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile der Pos 1 oder 1.1 :

(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)

Farbton .............................	gemäß RAL ...............

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.........

als Zulage Material je lfdm.	EP: ..............	GP: ...................